Estação Meteorológica com ESP32

Integrantes:

- Caio Filipe

- Juliana Aparecida Vecchi

- Leonardo Siemens

- Rafael Augusto de Oliveira Souza

Objetivo do Projeto

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma Estação Meteorológica Inteligente, utilizando sensores ambientais conectados a um microcontrolador ESP32. A estação será capaz de monitorar em tempo real diversos parâmetros climáticos, como temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e qualidade do ar, além de calcular índices derivados como o ponto de orvalho e o índice de calor.
Para isso, serão utilizados os sensores DHT22, que coletam dados de temperatura e umidade, BMP280 / BME280 para medir a pressão atmosférica, e MQ135 para detectar a qualidade do ar (gases nocivos). O microcontrolador ESP32 será responsável por processar as informações coletadas pelos sensores e transmiti-las via Wi-Fi para uma plataforma em nuvem.
As informações serão armazenadas na nuvem e exibidas em uma interface web interativa com gráficos e indicadores visuais.
A aplicação principal da estação meteorológica é fornecer dados ambientais precisos e acessíveis para estudos meteorológicos, alertas preventivos, apoio à agricultura, controle de ambientes internos e ações voltadas à saúde e qualidade de vida.
Além disso, o sistema contará com um módulo de alertas, capaz de identificar situações críticas como calor extremo ou qualidade do ar prejudicial, notificando o usuário na plataforma.

Justificativa

Este projeto é altamente relevante para sistemas ciberfísicos porque integra o mundo físico ao mundo digital de forma inteligente e interconectada. A estação meteorológica utiliza sensores para coletar dados ambientais, que são processados por um microcontrolador (ESP32) e enviados a uma plataforma web onde são armazenados, analisados e visualizados em tempo real.

Essa comunicação entre os dispositivos físicos e os sistemas computacionais é a base de um sistema ciberfísico. Além disso, o projeto:

- Auxilia na tomada de decisão com base nos dados coletados (ex: alertas climáticos);

- Promove a aplicação real de conceitos de IoT, computação embarcada e automação inteligente.

Tecnologias Utilizadas

Hardware:

- ESP32

- Sensor DHT22 (Temperatura e Umidade)

- Sensor BMP280 ou BME280 (Pressão Atmosférica)

- Sensor MQ135 (Qualidade do Ar)

- Jumpers

- Protoboard

Bibliotecas:

- WiFi.h – para conexão do ESP32 à rede Wi-Fi

- Adafruit_Sensor.h – biblioteca base da Adafruit, usada junto com sensores como o BMP280 e DHT11

- Adafruit_BMP280.h – biblioteca específica do sensor BMP280

- DHT.h – biblioteca usada para ler dados do sensor DHT11

Protocolos:

- Protocolo MQTT– Protocolo de comunicação utilizado para enviar os dados dos sensores para a plataforma na nuvem.

Arquitetura geral do sistema

1. Camada de Sensoriamento (Sensores)

- DHT22 – coleta temperatura e umidade relativa do ar

- BMP280 / BME280 – mede pressão atmosférica

- MQ135 – detecta qualidade do ar (gases nocivos)

2. Camada de Processamento e Comunicação (ESP32)

- Lê os dados dos sensores

- Processa e envia via Wi-Fi para a plataforma web

- Pode ter lógica para envio periódico ou por variação significativa dos dados

3. Camada de Nuvem / Servidor Web

- Recebe os dados do ESP32 (via protocolo MQTT)

- Armazena em banco de dados (Firebase)

- Disponibiliza uma interface web com dashboards gráficos (Chart.js)

4. Camada de Visualização (Navegador do Usuário)

- Interface Web

- Exibe os dados coletados em tempo real (com gráficos, indicadores)

Diagramas do sistema

Fluxo Geral do Sistema

Funcionalidades
1. Exibição em tempo real das leituras atuais:

- Temperatura (°C)

- Umidade (%)

- Pressão Atmosférica (hPa)

- Qualidade do ar (índice ou estado textual: bom, moderado, ruim)

2. Gráficos históricos (linhas ou barras) com:

- Temperatura vs. tempo

- Umidade vs. tempo

- Pressão Atmosférica vs. tempo

- Qualidade do ar vs. tempo

3. Ponto de Orvalho (Dew Point)

- É a temperatura em que o vapor de água começa a condensar no ar.

- Se a temperatura ambiente se aproxima do ponto de orvalho, pode haver formação de neblina, orvalho ou até chuva.

4. Índice de Calor (Heat Index)

- Mostra como o corpo humano percebe a temperatura considerando a umidade do ar.

- Exemplo: 30 °C com alta umidade pode parecer 35 °C para o corpo.

5. Índice de Qualidade do Ar (IQA)

- Mede o quão limpo ou poluído está o ar em determinado local.

- Pode incluir: Material particulado (PM2.5 e PM10), CO2, ozônio, monóxido de carbono, entre outros.

- Gráficos e alertas ajudam a indicar quando a qualidade do ar está prejudicial à saúde.

6. Sistema de Alertas Inteligentes

- Alerta de Calor Extremo: Temperatura ou índice de calor acima de níveis seguros

- Alerta de Formação de Neblina: Temperatura ≈ ponto de orvalho e alta umidade

- Alerta de Umidade Elevada: Umidade > 90% por tempo contínuo.

- Alerta de Umidade relativa do ar muito elevada: Quando se tem um úmido por muito tempo, pode acabar surgindo mofos ou bolor.

- Alerta de Condensação: Risco de formação de gotículas em superfícies frias

Cronograma de execução:

| Atividade | Descrição da Atividade | Participantes | Data de Início | Data de Término | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição e Justificativa do Projeto | Definir o problema a ser resolvido e a importância do projeto para sistemas ciberfísicos. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 31/03/2025 | 01/04/2025 | Concluído |
| Objetivos e Tecnologias Utilizadas | Estabelecer os objetivos do projeto e listar as tecnologias (hardware, bibliotecas, protocolos) utilizadas. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 31/03/2025 | 01/04/2025 | Concluído |
| Arquitetura Geral do Sistema | Criar o diagrama de arquitetura, incluindo fluxos de comunicação entre módulos e a estrutura do sistema. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 07/04/2025 | 07/04/2025 | Concluído |
| Pesquisa sobre os sensores | Realizar pesquisa para entender as especificações e funcionamento dos sensores a serem utilizados. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 07/04/2025 | 07/04/2025 | Concluído |
| Configuração do ambiente de desenvolvimento | Configurar o ambiente de desenvolvimento necessário para os testes. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 17/04/2025 | 17/04/2025 | Concluído |
| Teste do sensor BMP280 | Realizar o teste isolado do sensor BMP280 para verificar seu funcionamento. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 17/04/2025 | 17/04/2025 | Concluído |
| Teste do sensor DHT11 | Realizar o teste isolado do sensor DHT11 para verificar seu funcionamento. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 17/04/2025 | 17/04/2025 | Concluído |
| Teste do sensor MQ135 | Realizar o teste isolado do sensor MQ135 para verificar seu funcionamento. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 17/04/2025 | 17/04/2025 | Concluído |
| Elaboração do relatório final | Elaborar o relatório final do projeto, contendo objetivos, resultados dos testes e conclusões. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 31/03/2025 | 21/04/2025 | Concluído |
| Criação do Git para Organização da Equipe | Criar repositório Git, registrar todas as atividades realizadas e promover a colaboração entre a equipe. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 18/04/2025 | 28/04/2025 | Concluído |
| Desenvolvimento do Sistema de Comunicação (MQTT) | Implementar e testar a comunicação entre o ESP32 e a plataforma de nuvem via MQTT. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 05/05/2025 | * | A fazer |
| Desenvolvimento da Interface Web | Criar a interface web com os gráficos e indicadores. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 05/05/2025 | * | A fazer |
| Implementação dos Alertas Inteligentes | Desenvolver a lógica de alertas para condições críticas (calor extremo, baixa qualidade do ar, etc.). | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 05/05/2025 | * | A fazer |
| Testes de Integração do Sistema | Realizar testes de integração de todo o sistema (sensores, ESP32, plataforma na nuvem, interface web). | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 05/05/2025 | * | A fazer |
| Ajustes Finais e Testes de Estabilidade | Realizar ajustes finais com base nos testes e garantir que o sistema seja estável e confiável. | Caio, Juliana, Leonardo, Rafael | 12/05/2025 | * | A fazer |

Testes Isolados:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE TESTE - SENSOR MQ135

- Data: 17/04/2025

- Hora inicio do teste:  17:21

- Plataforma: ESP32

- Linguagem: C (via Arduino IDE)

- Objetivo do teste:
Verificar se o sensor MQ135 está funcionando corretamente ao ser conectado ao ESP32.

- Componentes utilizados:

  - ESP32

  - Sensor MQ135

  - Jumper MxF de conexão

  - Protoboard

- Código utilizado:

#define MQ135_PIN 34

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("Teste MQ135 - Qualidade do Ar");

}

void loop() {

int analogValue = analogRead(MQ135_PIN);

Serial.print("Valor do gás (bruto): ");

Serial.println(analogValue);

delay(2000);

}

- Resultados obtidos:

- Conclusão:

  - O sensor MQ135 está operando normalmente. As leituras apresentaram variações coerentes, com uma diferença aproximada de 4 dígitos entre cada medição do valor bruto de gás. O sensor ainda não foi calibrado para fornecer valores em PPM (partes por milhão), mas os dados brutos indicam que ele está funcional e respondendo adequadamente às variações do ambiente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE TESTE - SENSOR BMP280

- Data: 17/04/2025

- Hora inicio do teste:  17:41

- Plataforma: ESP32

- Linguagem: C (via Arduino IDE)

- Objetivo do teste:
Verificar se o sensor BMP280 está funcionando corretamente ao ser conectado ao ESP32.

- Componentes utilizados:

  - ESP32

  - Sensor BMP280

  - Jumper MxF de conexão

  - Protoboard

- Código utilizado:

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BMP280.h>

Adafruit_BMP280 bmp;

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

if (!bmp.begin(0x77)) {

Serial.println("Erro ao encontrar o BMP280! Verifique as conexões.");

while (1);

}

Serial.println("BMP280 iniciado com sucesso!");

}

void loop() {

float temperatura = bmp.readTemperature();

float pressao = bmp.readPressure() / 100.0F;

float altitude = bmp.readAltitude(1013.25);  do mar (ajuste conforme necessário)

Serial.println("Leitura do BMP280:");

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura);

Serial.println(" °C");

Serial.print("Pressão: ");

Serial.print(pressao);

Serial.println(" hPa");

Serial.print("Altitude estimada: ");

Serial.print(altitude);

Serial.println(" m");

Serial.println("------------------------");

delay(2000);

}

- Resultados obtidos:

- Conclusão:

  - O sensor BMP280 apresentou funcionamento adequado nas medições de temperatura e pressão atmosférica, com valores coerentes ao ambiente de teste. No entanto, a leitura da altitude apresentou um valor negativo aproximado de -500 metros, o que não condiz com a altitude real do local. Esse comportamento pode estar relacionado à ausência de calibração baseada na pressão ao nível do mar (pressão de referência), necessária para que o cálculo da altitude seja preciso. Apesar disso, o sensor demonstrou estar operando corretamente, sendo recomendada apenas a configuração adequada da pressão de referência para obter valores realistas de altitude.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO DE TESTE - SENSOR DHT22

- Data: 17/04/2025

- Hora inicio do teste:  18:24

- Plataforma: ESP32

- Linguagem: C (via Arduino IDE)

- Objetivo do teste:
Verificar se o sensor DHT22 está funcionando corretamente ao ser conectado ao ESP32.

- Componentes utilizados:

  - ESP32

  - Sensor DHT22

  - Jumper MxF de conexão

  - Protoboard

- Código utilizado:

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 4

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

Serial.println("Teste de Sensor DHT11 - ESP32");

}

void loop() {

delay(2000);

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println("Falha na leitura do sensor DHT11!");

return;

}

Serial.print("Umidade: ");

Serial.print(h);

Serial.print(" %  |  Temperatura: ");

Serial.print(t);

Serial.println(" °C");

}

- Resultados obtidos:

- Conclusão:

  - O sensor DHT11 apresentou medições coerentes de temperatura e umidade relativa do ar. Durante o teste, a leitura da umidade variou aproximadamente 1%, o que está dentro do esperado para pequenas flutuações ambientais. A temperatura manteve-se praticamente constante, demonstrando estabilidade e precisão nas condições em que o teste foi realizado. Os resultados indicam que o sensor está operando corretamente.

Link do GitHub

https://github.com/EstacaoMeteorologica3c/EstacaoMeteorologica